ПРОЕКТ

Изменения

в правила землепользования и застройки сельского поселения Сторожевской  сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

- В статье 8.3 «Жилые зоны», зоны «Ж1» «Зона  застройки индивидуальными жилыми домами», в таблице  «Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства», п. 3 «Блокированная жилая застройка » код 2.3, внести изменения в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков:

| 3.Блокированная жилая застройка, код 2.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 |
| Описание ВРИ: | Размещение жилого дома не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену( общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования( жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок,, площадок отдыха; производство сельскохозяйственной продукции; содержание сельскохозяйственных животных |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь - 300 кв.м. Максимальная площадь – 7000 кв.м. Минимальная ширина по линии улицы – 15 м ( для крайних земельных участков) |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. ( для крайних земельных участков) Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома - 2 для индивидуальных гаражей – 1 для вспомогательных сооружений – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Для земельных участков площадью до 1000 кв.м. - 40% Для земельных участков площадью более 1000 кв.м. - 30% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем ( для крайних земельных участков) При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарников - 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

Глава администрации сельского поселения

Сторожевской  сельсовет                                                                       Р.К. Карпова